Содержание

Список обозначений и сокращений	3

1 Техническое задание	4

2 Определение параметров математической модели	6

2.1 Выбор движитея	6

2.2 Расчёт гидродинамической силы сопротивления при движении по маршу	9

2.3 Расчёт гидродинамической силы сопротивления при повороте по курсу	11

2.4 Определение присоединённых масс	11

2.5 Определение моментов инерции аппарата	14

3 Математическая модель движения АНПА «МТ-2010»	15

3.1 Передаточные функции движительно-рулевого комплекса	17

3.1 Передаточная функция АНПА при движении по маршу	18

3.2 Передаточная функция АНПА при повороте по курсу	20

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	24

- Список обозначений и сокращений

АКБ – аккумуляторная батарея;

ПА – подводный аппарат;

АНПА – автономный необитаемый подводный аппарат;

ВМА – винтомоторный агрегат;

ДРК – движительно-рулевой комплекс;

СКУ – система контроля и управления.

1 Техническое задание

В данном курсовом проекте будет рассмотрено построение системы управления (СУ) движением автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) МТ-2010 по маршу и курсу. Внешний вид аппарата показан на рисунке Рисунок  1.

Рисунок  1 – АНПА МТ-2010

Тактико-технические характеристики приведены в таблице Таблица 1.

Таблица 1 – Тактико-технические характеристики МТ-2010

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная рабочая глубина, м | 3000 |
| Вес, кг | 300 |
| Габариты, м | ∅0,45 × 3,0 |
| Скорость, м/с | 0-2,5 |
| Автономность, ч (пробег ~ 100 км); | 20 |
| Энергетика: емкость батареи литий-ионных аккумуляторов, кВт·ч | 2,6 |

1. Составить математическую модель движения АНПА по маршу и курсу;

2. Определить все недостающие параметры для синтеза СУ

3. Промоделировать полученные контуры управления;

4. Ввести корректирующие устройства.

2 Определение параметров математической модели

2.1 Выбор движитея

Для построения математической модели движения АНПА необходимо выбрать движитель. Выберем винтомоторный агрегат 049-E 120-100 высокоэффективной серии, показанный на рисунке Рисунок  2, от китайского производителя Lian [1].

Рисунок  2 – Внешний вид винтомоторного агрегата 049-E 120-100

Параметры выбранного движителя представлены в таблице Таблица 2.

Таблица 2 – Параметры движителя 049-E 120-100

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тяга (при 2-х узлах), кгс | 60 |
| Вес, кг | 1,2 |
| Входное напряжение, В | 24-350 |
| Наибольший КПД (при 6 узлах), % | 63 |
| Максимальная мощность (при 6 узлах), Вт | 170 |

Уравнение, описывающее электрические процессы двигателя:

, где

U – напряжение, подаваемое на движитель, B;

i – ток движителя, А,

R – сопротивление обмоток движителя, Ом,

L – индуктивность обмоток движителя, Гн,

Ke – коэффициент противоЭДС, В,

– угловая скорость вращения вала движителя с-1.

Уравнения момента могут быть представлены как:

,

где – коэффициент момента движителя, ;

| , – суммарный момент инерции движителя, кг ∙м2, – коэффициент гребного винта, кг ∙м2. |  |
| --- | --- |

По приведённым выше уравнениям составим структурную схему движителя, показанную на рисунке Рисунок  3.

Рисунок  3 – Нелинейная структурная схема движителя

Движитель является покупным устройством и представляет собой совокупность электродвигателя и гребного винта. Передаточную функцию движителя представим апериодическим звеном с коэффициентом усиления Кдв, а постоянную времени примем равной 0,3 с, поскольку небольшой ВМА обладает малой инерцией.

Итоговое уравнение динамики движителя:

а передаточная функция примет вид:

|  | (1) |
| --- | --- |

где

| напряжение, В, тяга одного движителя, Н, постоянная времени движителя, с, коэффициент усиления движителя, Н/В. |  |
| --- | --- |

2.2 Расчёт гидродинамической силы сопротивления при движении по маршу

С помощью пакета Solidworks Flow Simulation 2019 [2] исследуем гидродинамические характеристики упрощённой модели ПА, показанной на рисунке Рисунок  4.

Параметры, указанные при создании проекта:

- базовая ось – Х;

- тип задачи – внешняя;

- текучая среда – жидкость (вода);

- тип течения – ламинарное и турбулентное.

Рисунок  4  Расчётная область

В созданном проекте в разделе «Новое параметрическое исследование» в качестве параметра указываем значения скорости вдоль базовой оси Х в виде таблицы как на рисунке Рисунок  5.

Рисунок  5 – Табличное задание параметра

В качестве выходного параметра указываем значение силы вдоль оси Х. Результаты расчёта представлены на рисунке Рисунок  6.

Рисунок  6 – Результаты параметрического исследования

Экспортируем данные в Excel и построим график (рисунок 5). По полученному в результате моделирования графику можем вывести аналитическую зависимость [6] силы сопротивления R от скорости набегающего потока Vx (рисунок Рисунок  7).

Рисунок  7  Аналитическая зависимость силы гидродинамического сопротивления от скорости набегающего потока

Таким образом, выявленная зависимость имеет вид:

R=Cx1⋅V2+Cx2⋅V, где

|  | (3) |
| --- | --- |

2.3 Расчёт гидродинамической силы сопротивления при повороте по курсу

Действуя аналогичным образом, определим момент гидродинамического сопротивления при повороте по курсу.

, где

2.4 Определение присоединённых масс

Для составления математической модели АНПА при движении по маршу определим коэффициент присоединённых масс . Для его нахождения воспользуемся методом эквивалентного эллипсоида, описанным в [3]. Для начала необходимо определить полуоси a, b и c эквивалентного эллипсоида, показанные на рисунке Рисунок  8.

Рисунок  8 – Расположение полуосей эллипсоида

где

L и D – длина и диаметр АНПА согласно таблице Таблица 1.

Отношение b/a = 0,15. Тогда по графикам на рисунке Рисунок  9 определим k11 = 0,04 и k55 = 0,8.

Рисунок  9 – Графики коэффициентов присоединённых масс

По формулам, указанным в [3, с. 76], посчитаем коэффициенты присоединённых масс:

2.5 Определение моментов инерции аппарата

Для построения математической модели АНПА при повороте по курсу требуется определить момент инерции . По данным таблицы Таблица 1 найдём объём аппарата:

где

d – диаметр АНПА,

L – длина по габаритам.

Определим среднюю плотность аппарата: что много меньше плотности воды и не удовлетворяет условию нулевой плавучести.

В Solidworks в качестве материала выберем воду и рассчитаем момент инерции вокруг вертикальной оси как

3 Математическая модель движения АНПА «МТ-2010»

Для достижения поставленных целей необходимо составить математическую модель ПА. В векторной форме уравнения движения аппарата могут быть представлены системой двух уравнений следующего вида [2]:

|  |  | (1) |
| --- | --- | --- |

где векторы количества движения тела и жидкости, вовлекаемой в движение, соответственно; - векторы моментов количества движения тела и жидкости относительно начала координат связанной системы соответственно; - вектор угловой скорости тела; - вектор скорости начала связанной системы координат; - главный вектор и главный момент относительно начала координат внешних сил, действующих на аппарат.

Уравнения движения АНПА в проекциях на связанные оси координат (см. рисунок 1), с учётом того, что плоскость Оху является плоскостью симметрии аппарата, и присоединённые массы и равны нулю, принимают вид:

где , , - присоединённые массы аппарата [3],

- проекции вектора на связанные оси, - проекции вектора на связанные оси, - осевые моменты инерции аппарата,

- центробежный момент инерции аппарата, - координаты центра тяжести аппарата.

3.1 Передаточные функции движительно-рулевого комплекса

Поскольку в исходных данных не указано положение маршевых движителей, примем оси движителей параллельными оси ОХ и назначим плечо равным диаметру аппарата: . Тогда передаточная функция ДРК АНПА при движении по маршу в соответствии с (1) примет вид:

где

тяга ДРК, H,

передаточная функция одного движителя,

| коэффициент усиления движительно-рулевого комплекса, Н/В, | (2) |
| --- | --- |
| постоянная времени движительно-рулевого комплекса, с. | (3) |

Передаточная функция ДРК АНПА при повороте по курсу:

где

| коэффициент усиления движительно-рулевого комплекса канала курса, Н∙м/В. | (4) |
| --- | --- |

3.1 Передаточная функция АНПА при движении по маршу

Для дальнейшей проработки математической модели ПА примем следующие допущения:

1. Приоритетными контурами являются контуры марша и курса, в то время как контур глубины настроен на автоматическое поддержание заданного значения, лаговое движение не осуществляется;

2. Углы дифферента и крена пренебрежимо малы, скорости поворота ПА по дифференты и крену равны нулю ();

3. Осуществляем сепаратное управления контурами марша и курса, поэтому взаимовлиянием каналов можем пренебречь.

Будем рассматривать движение аппарата по маршу и поворот по курсу.

Таким образом, приведённая выше система уравнений примет вид:

|  |  | (2) |
| --- | --- | --- |

где РДРК – суммарная тяга ДРК АНПА, R – сила гидродинамического сопротивления, –   возмущающая сила, Мy – суммарный момент, действующий на аппарат.  не известна, поэтому её направление условно принимаем положительным.

Итоговая математическая модель движения аппарата может быть сведена к рассмотрению первого выражения системы Ошибка! Источник ссылки не найден.. Конкретизируем полученные уравнения с учётом полученного ранее выражения Ошибка! Источник ссылки не найден.) для гидродинамической силы:

|  |  | (3) |
| --- | --- | --- |

Представим первое уравнение системы (3) в виде структурной схемы как показано на рисунке Рисунок 10:

Рисунок 10  Структурная схема управления маршевой скоростью АНПА с нелинейностью от сил гидродинамического сопротивления

Зададим скорость обхода донной зарядной станции во время стыковки Vx* = 0,2 м/с и линеаризуем первое уравнение системы (3) разложением в ряд Тейлора с последующим отбрасыванием слагаемых со степенью два и выше [4] в окрестности этой скорости. Тогда

|  | (5) |
| --- | --- |

Получим передаточную функцию канала маршевой скорости.

|  | (6) |
| --- | --- |

где

| коэффициент усиления канала марша, | (7) |
| --- | --- |
| постоянная времени канала марша. | (8) |

3.2 Передаточная функция АНПА при повороте по курсу

Уравнение, описывающие движение АНПА по курсу, составленное на основе Ошибка! Источник ссылки не найден.:

|  |  | (9) |
| --- | --- | --- |

Рисунок  11  Нелинейная структурная схема канала курса

Проведём линеаризацию разложением в ряд Тейлора с последующим отбрасыванием слагаемых со степенью два и выше в окрестности скорости   уравнения (9). В итоге получим:

и

Структурная схема показана на рисунке Рисунок 12.

Рисунок 12  Линеаризованная структурная схема курса

Получим передаточную функцию канала курса:

где

| коэффициент усиления ПФ курсовой скорости; | (10) |
| --- | --- |
| постоянная времени ПФ курсовой скорости; | (11) |

передаточная функция АНПА канала скорости при повороте по курсу.

Тогда сама ПФ канала курса:

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Официальный сайт производителя движителей [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://lianinno.com/underwater-thrusters/ (дата обращения: 26.10.2018, 12:00)

- Определение гидродинамического сопротивления в пакете Solidworks Flow Simulation  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.webpages.uidaho.edu/mindworks/Adv%20Solidworks/CFD/Drag%20coefficient%20of%20sphere%20-%20Final.pdf (дата обращения: 26.10.2018, 12:00)

- Короткин А.И. Присоединённые массы судна. Справочник. - Л: Судостроение, 1986. – 312с.

- Егоров С.А., Гладкова О.И., Лекции по курсу «Управление роботами и робототехническими системами».