Содержание

Список обозначений и сокращений	3

1.	Техническое задание	4

1 Математическая модель движения АНПА «МТ-2010»	6

2 Определение гидродинамической силы сопротивления	10

2.1 Движение по маршу	10

2.2 Поворот на угол курса	14

3 Определение присоединённых масс	15

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	17

- Список обозначений и сокращений

АКБ – аккумуляторная батарея;

ПА – подводный аппарат;

АНПА – автономный необитаемый подводный аппарат;

ВМА – винтомоторный агрегат;

ДРК – движительно-рулевой комплекс;

СКУ – система контроля и управления.

- Техническое задание

В данном курсовом проекте будет рассмотрено построение системы управления (СУ) движением автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) МТ-2010 по маршу и курсу. Внешний вид аппарата показан на рисунке Рисунок  1.

Рисунок  1 – АНПА МТ-2010

Тактико-технические характеристики приведены в таблице Таблица 1.

Таблица 1 – Тактико-технические характеристики МТ-2010

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная рабочая глубина, м | 3000 |
| Вес, кг | 300 |
| Габариты, м | ∅0,45 × 3,0 |
| Скорость, м/с | 0-2,5 |
| Автономность, ч (пробег ~ 100 км); | 20 |
| Энергетика: емкость батареи литий-ионных аккумуляторов, кВт·ч | 2,6 |

1. Составить математическую модель движения АНПА по маршу и курсу;

2. Определить все недостающие параметры для синтеза СУ

3. Промоделировать полученные контуры управления;

4. Ввести корректирующие устройства.

1 Математическая модель движения АНПА «МТ-2010»

Для достижения поставленных целей необходимо составить математическую модель ПА. В векторной форме уравнения движения аппарата могут быть представлены системой двух уравнений следующего вида [2]:

|  |  | (1) |
| --- | --- | --- |

где векторы количества движения тела и жидкости, вовлекаемой в движение, соответственно; - векторы моментов количества движения тела и жидкости относительно начала координат связанной системы соответственно; - вектор угловой скорости тела; - вектор скорости начала связанной системы координат; - главный вектор и главный момент относительно начала координат внешних сил, действующих на аппарат.

Уравнения движения АНПА в проекциях на связанные оси координат (см. рисунок 1), с учётом того, что плоскость Оху является плоскостью симметрии аппарата, и присоединённые массы и равны нулю, принимают вид:

где , , - присоединённые массы аппарата [3],

- проекции вектора на связанные оси, - проекции вектора на связанные оси, - осевые моменты инерции аппарата,

- центробежный момент инерции аппарата, - координаты центра тяжести аппарата.

Для дальнейшей проработки математической модели ПА примем следующие допущения:

1. Приоритетными контурами являются контуры марша и курса, в то время как контур глубины настроен на автоматическое поддержание заданного значения, лаговое движение не осуществляется;

2. Углы дифферента и крена пренебрежимо малы, скорости поворота ПА по дифференты и крену равны нулю ();

3. Осуществляем сепаратное управления контурами марша и курса, поэтому взаимовлиянием каналов можем пренебречь.

Будем рассматривать движение аппарата по маршу и поворот по курсу.

Таким образом, приведённая выше система уравнений примет вид:

|  |  | (2) |
| --- | --- | --- |

где , Р – суммарная тяга ДРК ПА, R – сила гидродинамического сопротивления,  - возмущающая сила.

Поскольку превалирующим движением в рамках выполнения миссий соревнований является движение по маршу, то в данной работе будем рассматривать движение по маршу в установившемся режиме, то  и . Таким образом, итоговая математическая модель движения аппарата может быть сведена к рассмотрению первого выражения системы 2. В дальнейшем требуется найти гидродинамическую силу сопротивления и рассчитать суммарную силу тяги ДРК АНПА.

2 Определение гидродинамической силы сопротивления

2.1 Движение по маршу

С помощью пакета Solidworks Flow Simulation 2019 [5] исследуем гидродинамические характеристики упрощённой модели ПА, показанной на рисунке Рисунок  2.

Параметры, указанные при создании проекта:

- базовая ось – Х;

- тип задачи – внешняя;

- текучая среда – жидкость (вода);

- тип течения – ламинарное и турбулентное.

Рисунок  2  Расчётная область

В созданном проекте в разделе «Новое параметрическое исследование» в качестве параметра указываем значения скорости вдоль базовой оси Х в виде таблицы как на рисунке Рисунок  3.

Рисунок  3 – Табличное задание параметра

В качестве выходного параметра указываем значение силы вдоль оси Х. Результаты расчёта представлены на рисунке Рисунок  4.

Рисунок  4 – Результаты параметрического исследования

Экспортируем данные в Excel и построим график (рисунок 5). По полученному в результате моделирования графику можем вывести аналитическую зависимость [6] силы сопротивления R от скорости набегающего потока Vx (рисунок Рисунок  5).

Рисунок  5  Аналитическая зависимость силы гидродинамического сопротивления от скорости набегающего потока

Таким образом, выявленная зависимость имеет вид:

R=1,84⋅V2-3,51⋅V+1,39.

Проанализируем полученную зависимость. Последнее слагаемое говорит о наличии силы сопротивления в отсутствие скорости, что не является верным. Следовательно, его можно отнести к погрешности численного моделирования.

Определим вклад, вносимый вторым слагаемым, по сравнению с первым. Для этого определим разность двух выражений R1 и R2, где

|  | (3) |
| --- | --- |

.

Отметим, что коэффициент при V2	имеет размерность [кг/м]. Построим график ошибки определения гидродинамического сопротивления Rx по упрощённой формуле R1 по сравнению с выражением для R2 (рис. 6).

Ошибка определяется как:

.

Рисунок 6  График ошибки определения силы гидродинамического сопротивления в зависимости от скорости маршевого движения ПА

Из графика видно, что даже максимальное значение ошибки составляет меньше четверти процента, а значит, силу сопротивления вполне можно определять по формуле для R1 (1).

2.2 Поворот на угол курса

3 Определение присоединённых масс

Для составления математической модели АНПА при движении по маршу определим коэффициент присоединённых масс . Для его нахождения воспользуемся методом эквивалентного эллипсоида, описанным в [2]. Для начала необходимо определить полуоси a, b и c эквивалентного эллипсоида, показанные на рисунке Рисунок  6.

Рисунок  6 – Расположение полуосей эллипсоида

где

L и D – длина и диаметр АНПА согласно таблице Таблица 1.

Отношение b/a = 0,15. Тогда по графикам на рисунке Рисунок  7 определим k11 = 0,04 и k55 = 0,8.

Рисунок  7 – Графики коэффициентов присоединённых масс

По формулам, указанным в [2, с. 76], посчитаем коэффициенты присоединённых масс:

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Определение гидродинамического сопротивления в пакете Solidworks Flow Simulation  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.webpages.uidaho.edu/mindworks/Adv%20Solidworks/CFD/Drag%20coefficient%20of%20sphere%20-%20Final.pdf (дата обращения: 26.10.2018, 12:00)

- Короткин А.И. Присоединённые массы судна. Справочник. - Л: Судостроение, 1986. – 312с.