|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ  		Специального машиностроения

КАФЕДРА     	СМ11 «Подводные роботы и аппараты»

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Студент_______ Андреев Евгений Викторович ____________________

фамилия, имя, отчество

Группа_____ СМ11-31М ________

Тип практики   		  Научно-исследовательская  работа

Название предприятия	  НУК  СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Студент					_________________  _________________

подпись, дата                   фамилия, и.о.

Руководитель практики			_________________  __________________

подпись, дата                   фамилия, и.о.

Оценка  __________________________________

2021   г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Кафедра «Подводные роботы и аппараты» (СМ11)

ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской работы

(производственной практики)

на предприятии    НУК СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Студент_________________Андреев Евгений Викторович СМ11-31М_______________

(фамилия, имя, отчество;  индекс группы)

Тема научно-исследовательской работы:

Разработка и исследование системы автоматического управления движением автономного необитаемого подводного аппарата.

Дата выдачи задания   « ____ » _____________ 20__ г.

Руководитель НИР                                                      / Макашов А.А._______

(подпись, дата)

Студент 			_________________________  /  Андреев Е.В.__________

(подпись, дата)                                  (Фамилия И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1 Техническое задание	7

2 Определение параметров математической модели	9

2.1 Выбор движитея	9

2.2 Расчёт гидродинамической силы сопротивления при движении по маршу	12

2.3 Расчёт гидродинамической силы сопротивления при повороте по курсу	14

2.4 Определение присоединённых масс	14

2.5 Определение моментов инерции аппарата	16

2.6 Выводы по разделу 2	17

3 Математические модели движения АНПА «МТ-2010»	18

3.1 Передаточные функции движительно-рулевого комплекса	20

3.2 Передаточная функция АНПА при движении по маршу	21

3.3 Передаточная функция АНПА при повороте по курсу	23

3.4 Выводы по разделу 3	25

4 Синтез регуляторов	27

4.1 Регуляторы контура марша	28

4.2 Регуляторы контура курса	34

4.3 Выводы по разделу 4	39

5 Исследование контуров	40

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	45

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	46

Приложение А.  Сценарий для задания параметров математической модели АНПА	47

Приложение Б. Сценарий для построения графиков траектории	50

- СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АНПА – автономный необитаемый подводный аппарат;

СУ – система управления;

ДРК – движительно-рулевой комплекс;

ВМА – винтомоторный агрегат.

ВВЕДЕНИЕ

Вооруженные силы государств мира все больше интегрируют беспилотные системы различного назначения в свои арсеналы. Для военно-морских сил рассматриваются три категории такого оборудования: автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА), необитаемые надводные аппараты, или суда и беспилотные летательные аппараты. Для патрулирования подводных границ, портов, а также различных подводных сооружений используются АНПА, способные выполнять поставленные задачи без участия человека.

Однако ёмкость энергоносителя аппарата ограничена, в связи с чем возникает необходимость периодической подзарядки. Для сокращения времени простоя, обеспечения непрерывности выполнения поставленных задач и недопущения раскрытия своего местоположения возможным противником используются донные зарядные станции, соединённые кабелем с берегом.

Для осуществления стыковки с донной зарядной станцией необходимо решить задачи навигации, построения оптимальной траектории и следования полученной траектории. Точность следования заданной траектории напрямую зависит от качества системы управления движением – важнейшей системы АНПА. Она включает в себя локальные контуры управления углами курса, дифферента и крена, движением по маршу, глубине и лагу, а также алгоритмы следования заданной траектории.

В данной работе приведены результаты синтеза системы управления торпедообразным автономным аппаратом, прототипом которого являлся АНПА МТ-2010, разработанный в институте проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук. Несмотря на общеизвестность методики расчёта контуров управления, синтез необходимо проводить всякий раз для каждого вновь разрабатываемого аппарата, а потому данная задача является актуальной.

Целью данной работы является построение системы управления АНПА для движения в плоскости горизонта и осуществления стыковки с донной зарядной станцией.

В соответствии с поставленной целью можно сформулировать следующие задачи:

- выбор движителя;

- определение необходимых параметров математической модели;

- построение математической модели АНПА;

- синтез контуров управления движением в плоскости горизонта.

1 Техническое задание

В данном курсовом проекте будет рассмотрено построение системы управления (СУ) движением автономного необитаемого подводного аппарата МТ-2010 по маршу и курсу. Внешний вид аппарата показан на рисунке Рисунок  1.

Рисунок  1 – АНПА МТ-2010

Проектируемая СУ должна обеспечить следование аппарата по траектории обхода донной зарядной станции, как показано на рисунке Рисунок  2. Обход осуществляется с целью поиска стыковочного узла и последующей безударной стыковки. Маневрирование происходит в плоскости горизонта, контуры марша и курса работают поочерёдно и в режиме переброски для обеспечения движения по ломаной.

Рисунок  2 – Траектория обхода донной зарядной станции

Тактико-технические характеристики приведены в таблице Таблица 1.

Таблица 1 – Тактико-технические характеристики МТ-2010

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная рабочая глубина, м | 3000 |
| Вес, кг | 300 |
| Габариты, м | ∅0,45 × 3,0 |
| Скорость, м/с | 0-2,5 |
| Автономность, ч (пробег ~ 100 км); | 20 |
| Энергетика: емкость батареи литий-ионных аккумуляторов, кВт·ч | 2,6 |

2 Определение параметров математической модели

2.1 Выбор движитея

Для построения математической модели движения АНПА необходимо выбрать движитель. Выберем винтомоторный агрегат (ВМА) 049-E 120-100 высокоэффективной серии, показанный на рисунке Рисунок  3, от китайского производителя Lian [1].

Рисунок  3 – Внешний вид винтомоторного агрегата 049-E 120-100

Параметры выбранного движителя представлены в таблице Таблица 2.

Таблица 2 – Параметры движителя 049-E 120-100

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тяга (при 2-х узлах), кгс | 60 |
| Вес, кг | 1,2 |
| Входное напряжение, В | 24-350 |
| Наибольший КПД (при 6 узлах), % | 63 |
| Максимальная мощность (при 6 узлах), Вт | 170 |

Уравнение, описывающее электрические процессы двигателя:

, где

U – напряжение, подаваемое на движитель, B;

i – ток движителя, А,

R – сопротивление обмоток движителя, Ом,

L – индуктивность обмоток движителя, Гн,

Ke – коэффициент противоЭДС, В,

– угловая скорость вращения вала движителя с-1.

Уравнения момента могут быть представлены как:

,

где – коэффициент момента движителя, ;

| , – суммарный момент инерции движителя, кг ∙м2, – коэффициент гребного винта, кг ∙м2. |  |
| --- | --- |

По приведённым выше уравнениям составим структурную схему движителя, показанную на рисунке Рисунок  4.

Рисунок  4 – Нелинейная структурная схема движителя

Движитель является покупным устройством и представляет собой совокупность электродвигателя и гребного винта. Передаточную функцию движителя представим апериодическим звеном с коэффициентом усиления Кдв, а постоянную времени примем равной 0,3 с, поскольку небольшой ВМА обладает малой инерцией.

Итоговое уравнение динамики движителя:

а передаточная функция примет вид:

|  | (1) |
| --- | --- |

где

| напряжение, В, тяга одного движителя, Н, постоянная времени движителя, с, коэффициент усиления движителя, Н/В. |  |
| --- | --- |

2.2 Расчёт гидродинамической силы сопротивления при движении по маршу

С помощью пакета Solidworks Flow Simulation 2019 [2] исследуем гидродинамические характеристики упрощённой модели ПА, показанной на рисунке Рисунок  5.

Параметры, указанные при создании проекта:

- базовая ось – Х;

- тип задачи – внешняя;

- текучая среда – жидкость (вода);

- тип течения – ламинарное и турбулентное.

Рисунок  5  Расчётная область

В созданном проекте в разделе «Новое параметрическое исследование» в качестве параметра указываем значения скорости вдоль базовой оси Х в виде таблицы как на рисунке Рисунок  6.

Рисунок  6 – Табличное задание параметра

В качестве выходного параметра указываем значение силы вдоль оси Х. Результаты расчёта представлены на рисунке Рисунок  7.

Рисунок  7 – Результаты параметрического исследования

Экспортируем данные в Excel и построим график (рисунок 5). По полученному в результате моделирования графику можем вывести аналитическую зависимость [6] силы сопротивления R от скорости набегающего потока Vx (рисунок Рисунок  8).

Рисунок  8  Аналитическая зависимость силы гидродинамического сопротивления от скорости набегающего потока

Таким образом, выявленная зависимость имеет вид:

| Rx=CVx1⋅V2+CVx2⋅V, где | (2) |
| --- | --- |

2.3 Расчёт гидродинамической силы сопротивления при повороте по курсу

Действуя аналогичным образом, определим момент гидродинамического сопротивления при повороте по курсу.

| , где | (3) |
| --- | --- |

2.4 Определение присоединённых масс

Для составления математической модели АНПА при движении по маршу определим коэффициент присоединённых масс . Для его нахождения воспользуемся методом эквивалентного эллипсоида, описанным в [3]. Для начала необходимо определить полуоси a, b и c эквивалентного эллипсоида, показанные на рисунке Рисунок  9.

Рисунок  9 – Расположение полуосей эллипсоида

где

L и D – длина и диаметр АНПА согласно таблице Таблица 1.

Отношение b/a = 0,15. Тогда по графикам на рисунке Рисунок  10 определим k11 = 0,04 и k55 = 0,8.

Рисунок  10 – Графики коэффициентов присоединённых масс

По формулам, указанным в [3, с. 76], посчитаем коэффициенты присоединённых масс:

2.5 Определение моментов инерции аппарата

Для построения математической модели АНПА при повороте по курсу требуется определить момент инерции . По данным таблицы Таблица 1 найдём объём аппарата:

где

d – диаметр АНПА,

L – длина по габаритам.

Определим среднюю плотность аппарата: что много меньше плотности воды и не удовлетворяет условию нулевой плавучести.

В Solidworks в качестве материала выберем воду и рассчитаем момент инерции вокруг вертикальной оси как

2.6 Выводы по разделу 2

По результатам исследований и расчётов раздела 1 определены недостающие параметры для построения математической модели АНПА МТ-2010. Рассчитанные коэффициенты приведены в таблице Таблица 3.

Таблица 3 – Определённые параметры математической модели

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тяга одного движителя | P1=588,4 Н |
| Постоянная времени движителя | Tдв=0,3 с |
| Коэффициент усиления движителя | Kдв=24,5 Н/В |
| Квадратичный коэффициент гидродинамического сопротивления при движении по маршу | СVx1=182,87 кгм |
| Линейный коэффициент гидродинамического сопротивления при движении по маршу | CVx2=33,012 кгс |
| Квадратичный коэффициент гидродинамического сопротивления при повороте по курсу | Сωy1=1144,7 кг⋅м2 |
| Линейный коэффициент гидродинамического сопротивления при повороте по курсу | Сωy2=22,52 кг⋅м2с |
| Коэффициент присоединённых масс | 12,72 кг |
| Коэффициент присоединённых масс | 117,08 кг |
| Момент инерции аппарата вокруг вертикальной оси Jyy | 366 кг⋅м2. |

3 Математические модели движения АНПА «МТ-2010»

Для достижения поставленных целей необходимо составить математическую модель ПА. В векторной форме уравнения движения аппарата могут быть представлены системой двух уравнений следующего вида [4]:

где векторы количества движения тела и жидкости, вовлекаемой в движение, соответственно; - векторы моментов количества движения тела и жидкости относительно начала координат связанной системы соответственно; - вектор угловой скорости тела; - вектор скорости начала связанной системы координат; - главный вектор и главный момент относительно начала координат внешних сил, действующих на аппарат.

Уравнения движения АНПА в проекциях на связанные оси координат (см. рисунок Рисунок  5), с учётом того, что плоскость Оху является плоскостью симметрии аппарата, и присоединённые массы и равны нулю, принимают вид:

где , , - присоединённые массы аппарата [3, 4],

- проекции вектора на связанные оси, - проекции вектора на связанные оси, - осевые моменты инерции аппарата,

- центробежный момент инерции аппарата, - координаты центра тяжести аппарата.

3.1 Передаточные функции движительно-рулевого комплекса

Поскольку в исходных данных не указано положение маршевых движителей, примем оси движителей параллельными оси ОХ и назначим плечо равным диаметру аппарата: . Тогда передаточная функция ДРК АНПА при движении по маршу в соответствии с (1) примет вид:

|  | (4) |
| --- | --- |

где

тяга ДРК, H,

передаточная функция одного движителя,

| коэффициент усиления движительно-рулевого комплекса, Н/В, |  |
| --- | --- |
| постоянная времени движительно-рулевого комплекса, с. |  |

Передаточная функция ДРК АНПА при повороте по курсу:

|  | (5) |
| --- | --- |

где

- суммарный момент ДРК, Н∙м;

коэффициент усиления движительно-рулевого комплекса канала курса, Н∙м/В.

3.2 Передаточная функция АНПА при движении по маршу

Для дальнейшей проработки математической модели ПА примем следующие допущения:

1. Приоритетными контурами являются контуры марша и курса, в то время как контур глубины настроен на автоматическое поддержание заданного значения, лаговое движение не осуществляется;

2. Углы дифферента и крена пренебрежимо малы, скорости поворота ПА по дифференты и крену равны нулю ();

3. Осуществляем сепаратное управления контурами марша и курса, поэтому взаимовлиянием каналов можем пренебречь.

Будем рассматривать движение аппарата по маршу и поворот по курсу.

Таким образом, приведённая выше система уравнений примет вид:

|  |  | (6) |
| --- | --- | --- |

где РДРКx – суммарная тяга ДРК АНПА, Rx – сила гидродинамического сопротивления, –   возмущающая сила, МДРКy – суммарный момент ДРК, Мy – гидродинамический момент сопротивления, действующий на аппарат, – возмущающий момент.   и не известны, поэтому их направление условно принимаем положительным.

Итоговая математическая модель движения аппарата может быть сведена к рассмотрению первого выражения системы (6). Конкретизируем полученные уравнения с учётом полученного ранее выражения (2) для гидродинамической силы:

|  |  | (7) |
| --- | --- | --- |

Представим первое уравнение системы (7) в виде структурной схемы как показано на рисунке Рисунок 11.

Рисунок 11  Структурная схема управления маршевой скоростью АНПА с нелинейностью от сил гидродинамического сопротивления

Зададим скорость обхода донной зарядной станции во время стыковки Vx* = 0,2 м/с и линеаризуем первое уравнение системы (7) разложением в ряд Тейлора с последующим отбрасыванием слагаемых со степенью два и выше [6] в окрестности этой скорости. Тогда

|  | (8) |
| --- | --- |

Получим передаточную функцию канала маршевой скорости.

|  | (9) |
| --- | --- |

где

| коэффициент усиления канала марша, | (10) |
| --- | --- |
| постоянная времени канала марша. | (11) |

3.3 Передаточная функция АНПА при повороте по курсу

Уравнение, описывающие движение АНПА по курсу, составленное на основе (7):

|  |  | (12) |
| --- | --- | --- |

Рисунок 12  Нелинейная структурная схема канала курса

Проведём линеаризацию разложением в ряд Тейлора с последующим отбрасыванием слагаемых со степенью два и выше в окрестности скорости   уравнения (12). В итоге получим:

и

Структурная схема показана на рисунке Рисунок 13.

Рисунок 13  Линеаризованная структурная схема курса

Получим передаточную функцию канала курса по скорости:

где

| коэффициент усиления ПФ курсовой скорости; | (13) |
| --- | --- |
| постоянная времени ПФ курсовой скорости; | (14) |

передаточная функция АНПА канала скорости при повороте по курсу.

Тогда сама ПФ канала курса:

3.4 Выводы по разделу 3

В данном разделе были проделаны следующие работы:

- составлены передаточные функции движительно-рулевого комплекса АНПА при движении по маршу и повороту по курсу,

- на основе выбранных предположений из общих уравнений динамики получены уравнения динамики для исследуемых контуров,

- составлены структурные схемы соответствующих каналов управления движения АНПА,

- выведены передаточные функции по скорости для исследуемых контуров.

4 Синтез регуляторов

Параметры математических моделей, описывающих движение ПА как объекта управления, меняются, т.к. они зависят от нескольких факторов: скорости движения, углов наклона аппарата [5]. Поэтому для придания СУ требуемых динамических качеств необходимо ввести регуляторы. Наиболее популярны линейные регуляторы, поскольку они просты в реализации, а также существует множество методик их синтеза.

В работе [5] были рассмотрены характеристики СУ в зависимости от количества внутренних обратных связей:

- с обратной связью по положению;

- с обратными связями по положению и по скорости;

- с обратными связями по положению, скорости и ускорению.

Оптимальным вариантом с точки зрения сложности реализации, а также величины перерегулирования и времени переходного процесса является СУ с двумя обратными связями, как показано на рисунке Рисунок  14.

Рисунок  14  Структурная схема модели АНПА при движении по маршу с обратными связями

На схеме присутствуют размерные коэффициенты К1 и К2, которые и необходимо синтезировать.

4.1 Регуляторы контура марша

Для нахождения коэффициента  в ветви обратной связи по скорости воспользуемся методом стандартных характеристических полиномов [6, 7, 8]. Для этого в соответствии с рисунком Рисунок  14 составим передаточную функцию по скорости для контура управления маршем.

С учётом выражений  (9), (10) и (11) получим:

| , где | (15) |
| --- | --- |

|  | (16) |
| --- | --- |

Выразим коэффициент демпфирования  через постоянную времени передаточной функции по скорости:

|  | (17) |
| --- | --- |

С учётом выражений  (9), (10) и (11) получим:

Из выражения (16) для  выразим коэффициент К2:

, а из формулы (17) извлечём постоянную времени Tv ПФ по скорости канала марша. Коэффициент демпфирования примем равным 0,707, чтобы перерегулирование составляло менее 5% и время переходного процесса примерно равнялось трём постоянным времени Tv [6, 7].

|  | (18) |
| --- | --- |

Здесь и далее синтез регулятора производим для наихудшего с точки зрения устойчивости случая – нахождения АНПА на стопе [9]. После подстановки всех известных параметров согласно таблице Таблица 3 получим

.

Проверим устойчивость внутреннего контура скорости с нелинейностью движителей типа "насыщение" и без неё. Структурная схема представлена на рисунке Рисунок  15. Наихудшим с точки зрения устойчивости является случай нахождения АНПА «на стопе», поэтому на вход системы подадим малый сигнал, равный 0,02 м/с.

Рисунок  15 – Структурная схема контура скорости канала марша с нелинейностью и без неё

Результаты моделирования представлены на рисунке Рисунок  16. Процесс сходящийся, внутренний контур скорости в канале марша устойчив. При малых входных сигналах нелинейность не оказывает влияния.

Рисунок  16 – Переходные процессы во внутреннем контуре скорости при задающем воздействии 0,02 м/с

Для определения регулятора К1, находящегося в прямой ветви, воспользуемся частотным методом синтеза [7]. Для этого составим передаточную функцию разомкнутого контура положения.

| , где | (19) |
| --- | --- |

- показатель добротности системы, с-1.

|  | (20) |
| --- | --- |

Для приближённых расчётов примем , тогда ЛАЧХ ПФ (19) будет иметь вид «1-2-3» [7, c. 368]. Для ЛАЧХ такого вида приведены зависимости переходного процесса от двух параметров:

произведения базовой частоты и времени;

показателя колебательности.

Базовая частота есть точка пересечения «-1»-й асимптоты с линией нуля децибел. Показатель колебательности есть максимум амплитудно-частотной характеристики замкнутой системы к амплитуде в начальный момент времени и характеризует склонность системы к колебаниям. В соответствии с рекомендациями [6, 7, c. 381] примем показатель колебательности М равным 1,03. По формуле из [7, c. 373] определим наибольшее значение коэффициента К1.

Подставим (20) в полученное выражение:

.

Промоделируем скорректированный контур марша, структурная схема которого в пакете Matlab Simulink показана на рисунке Рисунок  17.

Рисунок  17 – Контур марша АНПА с синтезированными коэффициентами

На рисунке Рисунок  18 показаны переходные процессы при входном ступенчатом воздействии. Полученная система устойчива.

Рисунок  18 – Переходные процессы синтезированного контура положения канала марша при малом задающем воздействии 1 м

Параметры качества переходного процесса приведены в таблице Таблица 4.

Таблица 4 – Значения перегулирования и времени переходного процесса скорректированного контура положения канала марша при малом входном воздействии

| Линеаризованный контур |  |
| --- | --- |
| Перерегулирование, % | 5,8 |
| Время переходного процесса, с | 2,42 |
| Контур с учётом нелинейности |  |
| Перерегулирование, с | 1,4 |
| Время переходного процесса, % | 5,47 |

4.2 Регуляторы контура курса

Аналогично контуру марша, проведём синтез регуляторов К1 и К2 контура курса, структурная схема которого показана на рисунке Рисунок  19.

Рисунок  19 – Структурная схема контура курса

Передаточная функция по скорости для контура управления курсом:

С учётом выражений (13) и (14) получим:

, где

Выразим коэффициент демпфированиячерез постоянную времени передаточной функции по скорости:

Из выражения для  выразим коэффициент К2:

После подстановки всех известных параметров получим

На рисунке Рисунок  20 представлена структурная схема передаточной функции контура скорости канала курса в пакете Matlab Simulink с учётом нелинейности движителей и без неё.

Рисунок  20 – Структурная схема внутреннего контура скорости канала курса

При малом задающем воздействии график переходного процесса, показанный на рисунке Рисунок  21, сходится к постоянному значению, что свидетельствует об устойчивости внутреннего контура скорости.

Рисунок  21 – Переходной процесс внутреннего контура скорости канала марша с учётом нелинейности и без неё при входном воздействии 1 º/с

Для определения корректирующего коэффициента в прямой ветви по положению также, как и в предыдущем случае, воспользуемся частотным методом синтеза. Для этого составим передаточную функцию контура положения при повороте по курсу, структурная схема которого показана на рисунке Рисунок  19.

Примем показатель колебательности М равным 1,03.

|  | (21) |
| --- | --- |

Структурная схема САУ АНПА по курсу показана на рисунке Рисунок  22.

Рисунок  22– Структурные схемы нелинейного и линеаризованного контуров курса

Рисунок  23 – Переходные процессы контура положения канала курса при малом задающем воздействии 1º

Значения перерегулирования и времени переходного процесса представлены в таблице Таблица 5.

Таблица 5 – Значения перегулирования и времени переходного процесса скорректированного контура положения канала курса при малом входном воздействии

| Линеаризованный контур |  |
| --- | --- |
| Перерегулирование, % | 5,5 |
| Время переходного процесса, с | 4,3 |
| Контур с учётом нелинейности |  |
| Перерегулирование, с | 5 |
| Время переходного процесса, % | 4,1 |

4.3 Выводы по разделу 4

В разделе 4 был проведён синтез пропорциональных регуляторов двух локальных контуров: марша и курса, полученные системы промоделированы и определены характеристики переходных процессов для наихудшего с точки зрения устойчивости случая. Значения корректирующих коэффициентов приведены в таблице Таблица 6.

Таблица 6 – Синетзированные регуляторы

| Канал марша |  |
| --- | --- |
| Коэффициент усиления в обратной связи контура скорости К2 | 5,32 В∙с/м |
| Коэффициент усиления в прямой ветви контура положения К1 | 4,52 В/м |
| Канал курса |  |
| Коэффициент усиления в обратной связи контура скорости К2 | 0,637 В∙с / º |
| Коэффициент усиления в прямой ветви контура положения К1 | 0,515 В / º |

5 Исследование контуров

Проверим функционирование разработанных контуров применительно к задаче обхода и стыковки с донной зарядной станцией. В работе [9] предложена траектория, состоящая из двух частей: ломаной линии для осуществления обхода и гладкой кривой для стыковки.

Диаграмма структурной схемы математической модели задания траекторного движения в пакете Matlab Simulink показана на рисунке Рисунок  24.

Рисунок  24 – Диаграмма структурной схемы математической модели

Параметры модели АНПА, включая синтезированные коэффициенты и некоторые априорно заданные константы, например, такие как скорость маршевого движения, минимальный радиус определения выхода в точку и другие, приведены в сценарии приложения А. В нём же прописан код для генерации точек траектории.

Проведём серию моделирований со скоростями маршевого движения 0,3, 0,8 и 1,3 м/с. Результаты представлены на рисунках 25 – 27.

Рисунок  25 – Траектория обхода ДЗС при скорости 0,3 м/с

Рисунок  26 – Траектория обхода ДЗС при скорости 0,8 м/с

Рисунок  27 – Траектория обхода ДЗС при скорости 1,3 м/с

Для построения графиков выше использовался сценарий для интерпретатора Matlab, приведённый в приложении Б. В заголовках графиков указано также и время, потребовавшееся для выполнения обхода приблизительно на 270º против часовой стрелки из начальной точки с координатами (0, 15). Врямя симуляции было выствлено бесконечным и добавлено условие остановки, показанное на рисунке Рисунок  28.

Рисунок  28 –Условие остановки симуляции

Красным квадратом со стороной 2 м обозначено нижнее основание ДЗС. Описанная вокруг окружность представляет собой границу, пересекая которую АНПА сталкнётся с ДЗС. На рисунке Рисунок  29 показаны ограничительные окружности, расчёт и обоснование диаметров которых приведён в [9].

Рисунок  29 – Окружности, ограничивающие маневрирование АНПА при обходе

В данном случае обеспечен существенный запас по минимальному расстоянию от АНПА до ДЗС в процессе обхода.

5.2 Выводы по разделу 5

Синтезированные контуры обеспечивают обход донной зарядной станции. С увеличением скорости ухудшается точность следования путевым точкам, появляются нежелательные изгибы прямых участков траектории, которые могут увеличить нагрузку на систему технического зрения или даже приводить к потере объекта из поля зрения камеры.

Зависимость времени обхода от скорости, подаваемой на контур марша, представлена в таблице.

| Скорость, м/с |  | Время обхода, с |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | – | 661 | – |
| 0,8 | 167% | 321 | 105% |
| 1,3 | 62,5% | 232 | 38% |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам выполнения курсовой работы был выбран движитель, разработана грубая трёхмерная подводного аппарата, а также определены все недостающие параметры математической модели.

Составленная математическая модель АНПА позволила провести синтез регуляторов контуров курса и марша. Качество полученной системы управления проверено для полной нелинейной модели. Синтезированная система управления совместно с информационно-измерительным комплексом и соответствующим программным обеспечением, включающим в себя алгоритмы технического зрения, позволит выполнить обход донной зарядной станцией и последующую стыковку.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Официальный сайт производителя движителей [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://lianinno.com/underwater-thrusters/ (дата обращения: 26.10.2018, 12:00)

- Определение гидродинамического сопротивления в пакете Solidworks Flow Simulation  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.webpages.uidaho.edu/mindworks/Adv%20Solidworks/CFD/Drag%20coefficient%20of%20sphere%20-%20Final.pdf (дата обращения: 26.10.2018, 12:00)

- Короткин А.И. Присоединённые массы судна. Справочник. - Л: Судостроение, 1986. – 312с.

- Пантов Е.Н., Махин Н.Н. Основы теории движения подводных аппаратов. - Л., Судостроение, 1973. – 216 с.

- Егоров С.А., Молчанов А.В., Обзор алгоритмов локальных контуров управления движением подводных аппаратов. // Наука и образование. – 2001 г. –  №8. – с. 1 - 10

- Егоров С.А., Гладкова О.И., Лекции по курсу «Управление роботами и робототехническими системами».

- Бесекерский В.А., Попов Е.П.  Теория систем автоматического управления. – М.:  Наука, 1975. – 768 с.

- Куценко А.С., Егоров С.А. Организация движения телеуправляемого подводного аппарата по заданной траектории. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия «Машиностроение». 2012. № Спец. выпуск «Специальная робототехника и мехатроника». С. 51–56.

- Андреев Е.В. Использование системы видеопозиционирования АНПА: НИР/ Андреев Евгений Викторович. – Москва, 2021. – 41 с.

Приложение А.  Сценарий для задания параметров математической модели АНПА

% *************************************************

% *** Параметры, необходимые для расчёта траектории

% *************************************************

% Диаметры, ограничивающие перемещение центра масс, м

% (см. чертёж)

D_mass_center_max = 13;

D_mass_center_min = 5.8;

% Угол сектора и полный угол, на который планируется повернуть

angular_delta = 15;

angle = 90;

% Вычислим количесво требуемых секторов

N = fix(360 / angular_delta);

%disp('class N:'); display(class(N));

% Вектора с координатами

z_outer = zeros(1, int32(N));

x_outer = zeros(1, int32(N));

z_inner = zeros(1, int32(N));

x_inner = zeros(1, int32(N));

for i=1:N

%disp( class(i) ); disp( i );

[p1_z, p1_x] = pol2cart(deg2rad(angle), D_mass_center_max);

[p2_z, p2_x] = pol2cart(deg2rad(angle + angular_delta/2), D_mass_center_min);

%disp(p1_z); disp(p1_x);

z_outer(int32(i)) = p1_z;

x_outer(int32(i)) = p1_x;

z_inner(int32(i)) = p2_z;

x_inner(int32(i)) = p2_x;

angle = angle + angular_delta;

end

z_final = zeros(1, int32(N*2));

x_final = zeros(1, int32(N*2));

direction = zeros(1, int32(N*2));

j = 1;

for i=1:N

z_final(j) = z_outer(i);

x_final(j) = x_outer(i);

direction(j) = 1;

j = j + 1;

z_final(j) = z_inner(i);

x_final(j) = x_inner(i);

direction(j) = -1;

j = j + 1;

end

clear p1_z p1_x p2_z p2_x i j z_inner x_inner z_outer x_outer;

%disp(z_final);

%disp(x_final);

% *************************************************

% *** Переменные подводного аппарата

% *************************************************

m = 300; %24.7

Cvx1 = 182.87;

Cvx2 = 33;

lambda11 = 12.72;

Jyy = 366;

Cwy1 = 1144.7;

Cwy2 = 22.52;

lambda55 = 117.08;

P1 = 60 * 9.81; % = 588 H, упор одного движителя

U1 = 24; % В, напряжение

% Для ПФ одного винтомотора

K_thruster = P1 / U1; % = 24.5 H/B;

T_thruster = 0.3; % с

l = 0.225;

% Коэффициенты, которые необходимо синтезировать

k1_m = 4.5227;

k2_m = 5.32;

% Коэффициенты, которые необходимо синтезировать

k1_yaw = 0.5146;

k2_yaw = 0.6370;

% коэффициент перевода из радиан в градусы

kc = 57.2958;

%Зададим скорость движения по маршу

Vfwd = 1.3;

%Радуис столкновения == описанной окружности по нижнему основанию

Rcrash = sqrt(2);

% Радиус точки траектории

Rmin = 0.4;

%Течение направлено вдоль оси Z

Vz = 0;

%Vz = 0.1;

%Vz = 0.2;

Приложение Б. Сценарий для построения графиков траектории

% https://www.mathworks.com/help/matlab/creating_plots/add-title-axis-labels-and-legend-to-graph.html

% https://www.mathworks.com/help/matlab/titles-and-labels.html

% https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/grid.html

% https://www.mathworks.com/help/matlab/creating_plots/aspect-ratio-for-2-d-axes.html

% https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/487061-how-to-change-the-size-of-a-plot-figure

%

%Извлечём время симуляции

total_time = Z_timeseries.Time(end) %chaze_z(end)

total_time = int16(fix(total_time));

display(total_time);

% Траектория

plot(chase_z, chase_x, 'LineWidth', 1.2)

hold on

% Станция

St_x = [-1 1 1 -1 -1];

St_y = [1 1 -1 -1 1];

plot(St_x, St_y, 'LineWidth', 1.2)

% Окружность, за которую нельзя заходить

% 2*sqrt(2) / 2 + 3/2 = 2,9

r = 5.8 / 2;

th = 0:pi/50:2*pi;

xunit = r * cos(th) + 0;

yunit = r * sin(th) + 0;

h = plot(xunit, yunit);

% Точки траектории

scatter_color = [0, 0.6, 0.3];

scatter(z_final, x_final, 25, scatter_color, 'filled');

%plot(z_final, x_final)

pbaspect([1 1 1])

x0=1000;

y0=100;

width=700;

height=700;

set(gcf,'position',[x0,y0,width,height])

grid on

title( ['Траектория обхода при V = ', num2str(Vfwd), ' за время ', num2str(total_time), ' c' ] )

xlabel('Z, м')

ylabel('X, м')

legend({'Траектория','ДЗС', 'Окружность центра масс АНПА', 'Точки траектории'},'Location', 'northeast')%'southwest')

hold off

print('-dpng','-r600', [ num2str(Vfwd), '.png'])