|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ  		Специального машиностроения

КАФЕДРА     	СМ11 «Подводные роботы и аппараты»

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Студент Андреев Евгений Викторович

фамилия, имя, отчество

Группа СМ11-31М

Тип практики   		  Научно-исследовательская  работа

Название предприятия	  НУК  СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Студент					_________________        Андреев Е. В.

подпись, дата                   фамилия, и.о.

Руководитель практики			_________________         Макашов А. А.							         подпись, дата                   фамилия, и.о.

Оценка  __________________________________

2020 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Кафедра «Подводные роботы и аппараты» (СМ11)

ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской работы

(производственной практики)

на предприятии    НУК СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Студент Андреев Евгений Викторович, СМ11-21М

(фамилия, имя, отчество;  индекс группы)

Тема научно-исследовательской работы:

Использование системы видеопозиционирования в АНПА

Дата выдачи задания   «  » сентября 2020 г.

Руководитель НИР                                                      / Макашов А. А.

(подпись, дата)

Студент 			___________________________  /  Андреев Е. В.

(подпись, дата)                               (Фамилия И.О.)

РЕФЕРАТ

Отчёт на -- стр., - ч., -- рис., -- источников, -- таблицы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В АНПА

Перечень ключевых слов: АНПА, видеокамера, донная зарядная станция, распознавание образов, свёрточная нейронная сеть, полётная траектория.

Целью данной работы является исследование возможности использования системы видеопозиционирования для наведения, обхода и стыковки с донной зарядной станцией.

В процессе работы был проведён сбор и систематизация информации по

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	5

ВВЕДЕНИЕ	6

1 Исходные данные	8

2 Глубокая нейронная сеть	10

3 Построение траектории обхода	13

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	14

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчете о НИР применяются следующие сокращения и обозначения:

CNN – Convolutional Neural Net;

АНПА – Автономный необитаемый подводный аппарат;

ВК – Видеокамера;

ДЗС – Донная зарядная станция;

ПО – Программное обеспечение;

СНС – свёрточная нейронная сеть;

СК – система координат.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время всё большее применение находят автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА). К видам технических работ, осуществляемых аппаратами, можно отнести обследование трубопроводов и кабелей, проверку точности карт, фото- и видеосъёмку, в том числе маршрутную, осмотр опор эстакад и платформ и много другое.

В этой связи актуальной задачей является разработка методов позиционирования подводного аппарата по данным видеосистемы. Исследование проводилось применительно к задаче стыковки АНПА с донной зарядной станцией. Для наведения предлагается использовать предварительно обученную свёрточную нейронную сеть для распознавания донной зарядной станции (ДЗС) и каскадный классификатор Хаара для обнаружения стыковочного узла, помеченного маркерами специального вида.

Предполагается, что аппарат оснащён всеми необходимыми измерителями параметров движения, вопросы маневрирования в данной работе не рассматриваются.

В предыдущих работах [1, 2] исследовалась возможность использования каскадного детектора и различных опорных маркеров, таких как AruCo, Pi-Tag, CCTag и активного светодиодного маркера, для позиционирования АНПА у донного объекта. Произведена оценка положения аппарата по 4-м точкам.

Была выведена формула для вычисления расстояния устойчивого детектирования по прямой исходя из разрешения изображения и физических размеров маркера, а также исследованы ограничения, связанные с габаритами маркеров. В текущей НИР показано как обойти указанные ограничения, налагаемые на габариты опорного маркера. Предлагается использовать несколько специализированных маркеров простой формы и небольшого размера, расположенных как можно дальше друг от друга, совместно с каскадным детектором для их обнаружения. В связи с увеличенной базой ожидается получение большей точности в определении угловых координат по сравнению с единичным AruCo-маркером максимально допустимого размера.

Цель работы – исследование системы видеопозиционирования АНПА.

Задачи:

- сбор и систематизация информации по подготовке данных и обучению глубокой нейронной сети;

- обзор методов построения полётных траекторий;

- моделирование предложенного варианта обхода ДЗС для плоской задачи;

- представление рекомендаций по улучшению точности и стабильности детектирования.

1 Исходные данные

В качестве объекта исследования за основу был принят аппарат МТ-2010, разработанный в ИПМТ ДВО РАН [3] для МЧС РФ. Внешний вид АНПА показан на рисунке Рисунок  1.

Рисунок  1 – Внешний вид МТ-2010

АНПА используется для обследования небольших районов по широкому спектру исследований. Конфигурация его ДРК включает четыре кормовых маршевых движителя и один вертикальный подруливающий. При этом маневрирование по курсу и дифференту осуществляется за счёт разности скоростей вращения маршевых движителей, а погружение происходит за счёт вертикального подруливающего движителя. Этим достигается высокая маневренность аппарата. В качестве упрощения раскладку движителей примем горизонтальной, а условия видимости во время стыковки считаем идеальными. Выберем горизонтальный угол зрения камеры 65º. Будем решать плоскую задачу.  Тактико-технические характеристики приведены в таблице Таблица 1.

Таблица 1 – Тактико-технические характеристики МТ-2010

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная рабочая глубина, м | 3000 |
| Вес, кг | 300 |
| Габариты, м | ∅0,45 × 3,0 |
| Скорость, м/с | 0-2,5 |
| Автономность, ч (пробег ~ 100 км); | 20 |
| Энергетика: емкость батареи литий-ионных аккумуляторов, кВт·ч | 2,6 |
| Угол зрения камеры в воде, º | 65 |
| Дальность видимости (идеальные условия), м | 10 |

Донную зарядную станцию будем считать усечённой четырёхугольной пирамидой с верхним и нижним основаниями 1 и 2 м соответственно. Примем допуски по углу входа АНПА в отверстие стыковочного узла равными ±10º.

На рисунке Рисунок  2 приведена последовательность операций, на которые можно разбить исследуемую задачу стыковки.

Рисунок  2 – Диаграмма последовательности операций

2 Глубокая нейронная сеть

Глубокое обучение — совокупность методов машинного обучения, основанных на обучении представлениям, а не специализированным алгоритмам под конкретные задачи.

Для полносвязной сети, основывающейся на значениях конкретных пикселей, два изображения, показанные на рисунке Рисунок  3, абсолютно различны.

Рисунок  3 – Идентичные с точки зрения человека изображения

Для задач распознавания образов и классификации изображений используются свёрточные нейронные сети (СНС), способные автоматически выделять существенные признаки на изображении аналогично каскадному классификатору Хаара. СНС основаны на комбинации слоёв свёртки (convolution) и выборки (pooling), как показано на рисунке Рисунок  4. Последний слой – полносвязный, количество выходных нейронов равно количеству детектируемых классов объектов. Операция свёртки строит карту для каждого автоматически выбранного признака, а последующая выборка позволяет эффективно уменьшать размерность данных.

Рисунок  4 – Обобщённая структура свёрточной нейросети

За основу была взята СНС по классификации цветов [4], проектирование и обучение которой показано в официальном примере на странице фреймворка TensorFlow [5]. Модель имеет простейшую структуру, представляющую собой последовательный набор слоёв. Архитектура сети подходит для решаемой задачи, поскольку СНС способна классифицировать 5 видов цветов с точностью до 89%.

Размерности входных данных каждого слоя, а также количество тренируемых параметров показаны на рисунке Рисунок  5.

Рисунок  5 – Размерности входных данных каждого слоя

Граф вычислений, полученный с помощью инструмента визуализации обучения [6], показан на рисунке Рисунок  6.

Рисунок  6 – Граф вычислений обучаемой нейронной сети

- о наборе входных данных

- о борьбе с переобучением

- таки какие же результаты (пока что хреновые)

3 Построение траектории обхода и стыковки

3.1 Траектория обхода донной станции

Введём систему координат OZX, связанную с центром нижнего основания ДЗС, как показано на рисунке Рисунок  7, а также определим граничные окружности перемещения центра масс и носа аппарата исходя из условия дальности видимости, приведённого в пункте 1.

Рисунок  7 – Введённая местная система координат OZX, связанная с ДЗС

Изначально предполагалось использовать полётные траектории, описанные, например, в [7, 8]. Пример полётной траектории, задающей разворот, показан на рисунке Рисунок 8.

Рисунок  8 – Пример полётной траектории для осуществления разворота

Однако в случае подобного разворота произойдёт потеря ДЗС из видимости. К тому же, нет возможности заранее рассчитать полный угол разворота, поскольку при монокулярном зрении одновременно видны лишь 2 грани станции, 2 оставшиеся – скрыты.

Следовательно, сформулируем задачу следующим образом: необходимо совершить обход ДЗС на угол не менее 180º, теряя её из области видимости как можно реже и на как можно меньшие промежутки времени.

Из рисунка Рисунок  7 видно, что наибольший угол поворота по курсу с учётом отдаления АНПА составляет примерно 27º. Предложим траекторию как показано на рисунке Рисунок  9. Предполагается осуществлять смещение на 35º52' сектор. Вблизи ДЗС не будет помещаться в область видимости видеокамеры, но на максимальной дистанции маневрирование построено так, чтобы не терять её из кадра. Сценарий на языке python для расчёта координат точек в зависимости от заданных сектора смещения и диаметров окружностей, ограничивающих перемещение центра масс АНПА приведена в приложении А.

Рисунок  9 – Траектория для обхода ДЗС

3.2 Траектория стыковки с донной станцией

В работе подчёркивалась разница между

Рисунок  10 – Кривые второго порядка с различными коэффициентами при старшей степени

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённого исследования была исследована возможность применения

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Андреев Е.В. Разработка и исследование метода позиционирования подводного аппарата у донного объекта с использованием маркеров специального вида: НИР/ Андреев Евгений Викторович. – Москва, 2019. – 40 с.

- Андреев Е.В. Использование каскадного детектора для построения системы позиционирования подводного аппарата: НИР/ Андреев Евгений Викторович. – Москва, 2019. – 68 с.

- Борейко А.А., В.Е. Горнак, С.В. Мальцева, Ю.В. Матвиенко, Д.Н. Михайлов. Малогабаритный многофункциональный автономный необитаемый подводный аппарат «МТ-2010». Подводные исследования и робототехника, №2. С. 37. 2011.

- Страница примера классификации изображений цветов с официального сайта фреймворка TensorFlow  [электронный ресурс]. URL:  https://www.tensorflow.org/tutorials/images/classification (дата обращения: 01.11.2020).

- Официальный сайт фреймворка TensorFlow [электронный ресурс]. URL: https://www.tensorflow.org/ (дата обращения: 01.11.2020).

- Репозиторий инструмента визуализации процесса обучения нейронной сети TensorBoard [электронный ресурс]. URL:   https://github.com/tensorflow/tensorboard (дата обращения: 01.11.2020).

- Ткачёв С.Б., Крищенко А.П., Канатников А.Н. Автоматическая генерация пространственных траекторий БПЛА и синтез управлений. Математика и математическое моделирование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2015. №1. С. 1 – 17.

- Yasmina Bestaoui. 3D flyable curves for an autonomous aircraft. AIP Conference Proceedings 1432. 2012. № 132.

Приложение А. Программа для расчёта координат точек траектории

import cmath

import math

from matplotlib import pyplot as plt

# Диаметры, ограничивающие перемещение центра масс

D_mass_center_max = 13

D_mass_center_min = 5.8

angular_delta = 15

angle = 90

def real_to_math_yaw(yaw):

"""returns yaw in Degrees"""

math_yaw = -1 # 360 - yaw

yaw %= 360

if yaw >= 0 and yaw <= 90:

math_yaw = 90 - yaw

elif yaw > 90 and yaw < 180:

delta = yaw - 90

math_yaw = 360 - delta

elif yaw >= 180 and yaw < 270:

delta = yaw - 180

math_yaw = 270 - delta

else:

delta = yaw - 270

math_yaw = 180 - delta

return math_yaw

def real_to_math_yaw_2(yaw):

yaw %= 360

return (360 + 90 - yaw) % 360

x_outer = [] # Z AUV

y_outer = [] # X AUV

x_inner = []

y_inner = []

N = 360 // angular_delta

for i in range(N):

# в полярных координатах

p1 = cmath.rect(D_mass_center_max, math.radians(angle))

p2 = cmath.rect(D_mass_center_min, math.radians(angle + angular_delta/2))

x_outer.append(p1.real)

y_outer.append(p1.imag)

x_inner.append(p2.real)

y_inner.append(p2.imag)

#print(i, round(x_outer[i], 2), round(y_outer[i], 2), round((angle % 360) , 3), sep='\t')

angle += angular_delta

print(len(x_outer), len(y_outer))

x_final = []

y_final = []

direction = []

for i in range(len(x_outer)):

x_final.append(x_outer[i])

x_final.append(x_inner[i])

direction.append("foreward")

y_final.append(y_outer[i])

y_final.append(y_inner[i])

direction.append("backward")

from pprint import pprint

#for elem in zip(x_final, y_final, direction):

#    print(round(elem[0], 2), round(elem[1], 2), elem[2][0] , sep='\t')

plt.figure(figsize=(8, 8))

plt.plot(x_final, y_final, color='c')